环 境 检 测 报 告

（编号：SDSA-HJ2020-0108-S02）

项目名称：        环境检测

委托单位：    东营市港城热力有限公司

检测类别：       季度检测

山东胜安检测技术有限公司

2020年4月24日

说     明

- 本检测报告仅对被本次委托项目负责。

- 本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

- 本检测报告如有涂改、增减无效，无签发人、审核人签字无效，未加盖计量认证章、检验检测专用章、骑缝章无效。

- 未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

- 若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。

- 不可重复性试验不进行复检。

- 委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公   司提出复核申请，逾期不予受理。

- 本报告一式三份，正本和副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

联系地址：山东省东营市东营区庐山路胜安大厦

邮政编码： 257000

联系电话：（0546）7781899

传　　真：（0546）7781899

| 委托单位 | 东营市港城热力有限公司 | 单位地址 | 东营市河口区港北一路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 赵方平 | 联系方式 | 13280360359 |
| 采样日期 | 2020.1.14 | 检验日期 | 2020.1.14-2020.1.20 |
| 样品类型 | 有组织废气、废水 |  |  |
| 样品特征 | 玻璃瓶、吸收液 |  |  |
| 检测频次 | 有组织废气：检测1天，每天3次；废水：检测1天，每天3次 |  |  |
| 检测项目 | 有组织废气：氨 废水：阴离子表面活性剂、总氮 |  |  |
| 报告编制人： |  |  |  |
| 报告审核人： |  |  |  |
| 授权签字人： |  | （盖章） 2020年4月24日 |  |

## 检测依据及方法

| 类别 | 检测项目 | 方法依据 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 氨 | HJ 533-2009 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.01mg/m3 |
| 废 水 | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | 0.05mg/L |
|  | 总氮 | HJ 636-2012 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05mg/L |

## 主要分析仪器

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810PC | 102 |

## 三、检测结果

## 1、有组织废气

表3-1排气筒排气口检测结果

| 检测日期 | 检测因子 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 2020.4.18 | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.70 | 1.61 | 1.72 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
|  | 标干流量 |  | Nm3/h | 809100.2 | 779536.1 | 777369.0 |
|  | 含氧量 |  | % | 7.9 | 8.4 | 8.5 |
|  | 烟温 |  | ℃ | 42 | 46 | 44 |
|  | 流速 |  | m/s | 14.1 | 13.8 | 13.7 |
|  | 排气筒直径 |  | m | 5 |  |  |
|  | 排气筒高度 |  | m | 150 |  |  |
| 备注： 排放速率=实测浓度×排气量/106 |  |  |  |  |  |  |

## 2、废水

表3-2 废水总排口检测结果

| 检测时间 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 2020.4.18 | 总排污口废水 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 1.16 | 1.12 | 1.09 |

四、附表

N

检测期间环境空气参数统计表：

| 检测时间 | 气温(℃) | 气压（kPa） | 风速(m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 | 测试仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年4月18日 | 15~ 19 | 101.2~101.3 | 0.8~1.2 | NE | 2 | 1 | 五合一风速计AZ8910 |

- 五、附图

| 检测照片 |  |
| --- | --- |